KAÇAK AKIM PENSAMPERMETRE İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz en az 68mm'lik büyük çenesi sayesinde 3 veya 4 kablonun tümü klampa alınarak kaçak akım ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaz True RMS özelliği ile bozuk dalga formları için doğru ölçümler sağlamalıdır.

- Cihaz mA seviyesinden 1000A AC'ye kadar geniş ölçüm aralığına sahip olmalıdır.

- Cihazda Harmonik etkilerini ortadan kaldırmak için frekans seçim anahtarı olmalıdır.

- Cihazda 2 yönlü analog çıkış terminali olmalı ve Klamp tarafından algılanan AC akım, AC ve DC voltaja dönüştürülebilmelidir.

- Cihaza takılabilecek bir opsiyonel çıkıs kablosu ile osiloskopa bağlanarak dalga formu izlenebilir ya da bir kaydediciye bağlanabilir olmalıdır.

- Cihazla birlikte taşıma çantası ve probları gelmelidir.

- Cihazın ağırlığı 700gr’ı geçmemelidir.