KAÇAK AKIM PENSAMPERMETRE İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz en az 40mm'lik büyük çenesi sayesinde 3 veya 4 kablonun tümü klampa alınarak kaçak akım ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaz True RMS özelliği ile bozuk dalga formları için doğru ölçümler sağlamalıdır.

- Cihaz Data Hold (Veri tutma) fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz Peak Hold (Tepe değer tutma) fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihazın direnme gerilimi 1 dakika için 3700 V AC olmalıdır.

- Cihaz IEC61010-1 CAT.III 300V uluslar arası güvenlik standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihaz pil ömrünü korumak için uyku fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz mA seviyesinden 400A AC'ye kadar geniş ölçüm aralığına sahip olmalıdır.

- Cihazda Harmonik etkilerini ortadan kaldırmak için frekans seçim anahtarı olmalıdır.

- Cihazla taşıma çantası ve pilleri ile beraber gelmelidir.

- Cihazın ağırlığı 300gr’ı geçmemelidir.