Toprak Direnci Test Cihazı Kyorıtsu 4105DL için Teknik Şartname

- Bu cihaz topraklama direnci ölçümünde 2 kazıklı 3 problu olarak kullanılacaktır.

- IEC60529 IP67 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmemelidir.

- IEC61010-1 CAT. II 300V CAT. III 150V CAT. IV 100V güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

- Yumuşak, bölmeli, taşıma çantası ile beraber, kazıklar ve makaralı kablo takımı dahil taşınabilmelidir.

- Cihaz rahat kullanım için boyun askısı içermelidir.

- Cihaz toprağa ulaşılamayan yerlerde kullanılmak üzere iki ucu birleştirilmiş yeşil-kırmızı renkli üç çıkışlı kolay kullanım probu ihtiva etmelidir.

- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci, doğru ölçümü engelleyecek kadar çok yüksek ise otomatik olarak ikaz etmelidir.

- Kablolar yanlış bağlanır veya tam bağlantı sağlanamazsa, ekranda hatayı göstermek için noktalı rakamlar çıkarmalıdır.

- Sigorta atmadan 2mA'e kadar ölçüm yapabilmelidir.

- Ölçüm kademeleri toprak direnci için 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω olmalıdır.

- Cihazın piller ve kapağı dahil ağırlığı 690g’dır.