Toprak Direnci Test Cihazı Kyoritsu 4200 için Teknik Şartname

- Bu cihaz kazıksız topraklama direnci ölçümünde kullanılacaktır.

- Cihaz çoklu topraklama sisteminde yardımcı toprak kazıkları olmadan toprak direncini ölçebilmelidir.

- Cihazın ekranından 0.05 'den 1200 ohm'a kadar toprak direnci direkt okunabilmelidir.

- Bu cihaz TrueRMS olarak 1mA'den 30.0A'e kadar AC akım ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaz hatalı ölçümü önlemek için ekranda "JAW OPEN" (Klamp açık) ve "NOISE" (eğer 3A veya daha fazla ise) uyarısı göstermelidir.

- Cihaz 100 veriye kadar hafızaya sahip olmalıdır.

- Cihazın Data hold fonksiyonu olmalıdır.

- Cihazın ekranı arka aydınlatmalı olmalıdır.

- Cihazın otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

- Cihaz düşük pil uyarısı verebilmelidir.

- Ölçülen değerler limitin üzerindeyse cihaz ekranında “OL” uyarısı göstermelidir.

- IEC61010-1:2001 CAT.lV 300V / CAT.lll 600V güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

- Darbeye karşı dayanıklı sert çantası içinde teslim edilmelidir.

- Cihazın ağırlığı 800 gr.’ı geçmemelidir.

- Cihaz yanında kalibrasyon amaçlı direnç plakasıyla teslim edilmelidir.