KYORITSU KT203 – 400A aC/DC PENSAMPERMETRE İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla akım, voltaj, direnç ve süreklilik ölçümü yapılacaktır.

- AC/DC 400 Ampere kadar ölçüm yapmalıdır.

- Ağırlığı piller dahil 250g’ı geçmemelidir.

- Klamp çapı 33mm olmalıdır.

- Cihaz Data Hold tuşuna sahip olmalıdır.

- Cihaz tek tuşla sıfır ayarlaması yapabilmek için otomatik-sıfırlama fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz pil koruması için uyku fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- AC akım kademeleri 40A/400A olmalıdır.

- DC akım kademeleri 40A/400A olmalıdır.

- AC Voltaj kademeleri 400/600V olmalıdır.

- DC Voltaj kademeleri 400/600V olmalıdır.

- Direnç ölçüm kademeleri 400Ω/4kΩ olmalıdır.

- Süreklilik buzzerı 50Ω ± 30Ω değerinde ikaz vermelidir.

- IEC61010-1  CAT.III 300V, CAT.II 600V güvenlik standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Direnme voltajı 1 dakika için 3700V olmalıdır.

- Cihaz test kablosu ve Türkçe kullanma kılavuzuyla teslim edilmelidir.

- Cihaz orijinal Japon malı olmalıdır.