Toprak Direnci Test Cihazı TESTBOY TV 440N için Teknik Şartname

- Bu cihaz 3 kutuplu topraklama direnci ölçümünde kullanılacaktır.

- Cihaz IP40 koruma standardına sahip olmalıdır.

- Cihaz CAT. III 600V koruma sınıfında olmalıdır.

- Cihaz kullanılmadığında otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz Data Hold fonksiyonuna sahip olmalıdır.

- Cihaz “LOCK” tuşuna basılarak sürekli ölçüm moduna alınabilmelidir.

- Cihazın ekranı tek tuşla aydınlatılabilmelidir.

- Cihaz 5 yıl boyunca fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Ölçüm sırasında direnç limitin üstünde çıkarsa cihaz sesli olarak ikaz etmelidir.

- Sigorta atmadan 2mA'e kadar ölçüm yapabilmelidir.

- Ölçüm kademeleri toprak direnci için 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω olmalıdır.

- Toprak voltajında aşırı yükleme koruması 1 dakika için 380V AC olmalıdır.

- Cihaz ortam sıcaklığı 0°C -  40°C arasında ve nem oranı %75’e kadar olan ortamlarda  doğru ölçüm yapabilmelidir.

- Cihazın ağırlığı 600gr.’ı geçmemelidir.

- Cihaz iki adet toprak kazığı, 1 adet test kablosu, çantası ve 6 adet LR06 pil ile teslim edilmelidir.